Табл. %NUM_TABL_CC. Коэффициенты использования центрально-сжатых элементов по СП.16.13330.2017

| Вид проверки | Коэффициент использования |
| --- | --- |
| 1. Прочность, п. 7.1.1 ф.(5) NAnRyγc≤1 | %Coeff_01 |
| 2. Устойчивость в плоскости поясов (XY), п. 7.1.3., 7.3.5, 7.3.6 ф.(7) NϕyARyγc≤1 | %Coeff_02 |
| 3. Устойчивость в плоскости стенки (XZ), п. 7.1.3., 7.3.5, 7.3.6 ф.(7) NϕxARyγc≤1 | %Coeff_03 |
| 4. Местная устойчивость стенки, п. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.11 λwk⋅λuw≤1 | %Coeff_04 |
| 5.Необходимость укрепления стенки поперечными ребрами, п. 7.3.3 λw2.3≤1 | %Coeff_05 |
| 6. Шаг поперечных ребер жесткости, п. 7.3.3 a3⋅hef≤1 | %Coeff_06 |
| 7. Местная устойчивость пояса 1, п. 7.3.8 λfλuf≤1 | %Coeff_07 |
| 8. Местная устойчивость пояса 2, п. 7.3.8 λfλuf≤1 | %Coeff_08 |
| 9. Предельная гибкость в плоскости поясов, табл. 32 λxk⋅λu≤1 | %Coeff_09 |
| 10. Предельная гибкость в плоскости стенки, табл. 32 λyk⋅λu≤1 | %Coeff_10 |