Табл. %NUM_TABL_B. Коэффициенты использования изгибаемых элементов по СП.16.13330.2017

| Вид проверки | Коэффициент использования |
| --- | --- |
| 1. Прочность по нормальным напряжениям, п. 9.1.1 ф. (105) с учетом п. 8.2.3 NAnRyγcn+MxcxWxn.minRyγc+MycyWyn.minRyγc≤1 или NAnRyγc±MxyIxnRyγc±MyxIynRyγc≤1 | %Coeff_01 |
| 2. Прочность стенки при действии поперечной силы, п. 8.2.1, ф. (42) QySIy⋅twRsγc≤1 | %Coeff_02 |
| 3. Прочность поясов при действии поперечной силы в плоскости поясов, п. 8.2.1 QxSIx⋅tfRsγc≤1 | %Coeff_03 |
| 4. Прочность стенки в опорном сечении от поперечной силы, п. 8.2.3, ф. (54) QyAwRsγc≤1 | %Coeff_04 |
| 5. Прочность поясов в опорном сечении от поперечной силы в плоскости поясов, п. 8.2.3, ф. (55) QxAfRsγc≤1 | %Coeff_05 |
| 6. Прочность стенки по эквивалентным напряжениям, п. 8.2.1 ф. (44) 0.87Rywγcσx2−σxσy+σy2+3τxy2≤1 | %Coeff_06 |
| 7. Прочность поясов по эквивалентным напряжениям, п. 8.2.1 ф. (44) 0.87Ryγcσx2−σxσy+σy2+3τxy2≤1 | %Coeff_07 |
| 8. Устойчивость по изгибно-крутильной форме, п. 8.4.1 MxϕbWcxRyγc+MyWyRyγc≤1 | %Coeff_08 |
| 9. Проверка условной гибкости стенки, п. 8.5.3. λw≤6Ryσ | %Coeff_9 |
| 10. Проверка устойчивости стенки, п. 8.5.3, 8.5.6, 8.5.7. M[Ryγchef2t(rαf+α)]≤1 или λwkw≤1 или (σσcr+σlocσcr.loc)2+(ττcr)2γc≤1 | %Coeff_10 |
| 11. Необходимость укрепления стенки поперечными ребрами жесткости п. 8.5.9. λw3.2≤1, если N<0 λw2.3≤1 | %Coeff_11 |
| 12. Проверка шага поперечных ребер, п. 8.5.9 | %Coeff_12 |
| 13. Местная устойчивость сжатого пояса, п. 8.5.18, 8.5.18. λfλuf≤1 | %Coeff_13 |
| 14. Предельный прогиб, табл. Д.1 СП 20.13330.2016 | %Coeff_14 |