Табл. %NUM_TABL_B. Коэффициенты использования изгибаемых элементов по СП.16.13330.2017

| Вид проверки | Коэффициент использования |
| --- | --- |
| 1. Прочность по нормальным напряжениям, п. 9.1.1 ф. (105) с учетом п. 8.2.3 NAnRyγcn+MycyWyn.minRyγc+MzczWzn.minRyγc≤1 или NAnRyγc±MyyIynRyγc±MzxIznRyγc≤1 | %Coeff_01 |
| 2. Прочность стенки при действии поперечной силы в пл. XZ, п. 8.2.1, ф. (42) QzSzIz⋅twRsγc≤1 | %Coeff_02 |
| 3. Прочность стенки при действии поперечной силы в пл. XY, п. 8.2.1, ф. (42) QySyIy⋅tfRsγc≤1 | %Coeff_03 |
| 4. Прочность стенки по эквивалентным напряжениям, п. 8.2.1 ф. (44) 0.87Ryγcσx2−σxσy+σy2+3τxy2≤1 | %Coeff_04 |
| 5. Устойчивость по изгибно-крутильной форме, п. 8.4.1 MyϕbWcyRyγc+MzWzRyγc≤1 | %Coeff_05 |
| 6. Устойчивость стенки в пл. XZ, п. 8.5.1, 8.5.3, 8.5.6, 8.5.7.8.5.8 My[Ryγchef2t(rαf+α)]≤1 или λwkw≤1 или (σσcr+σlocσcr.loc)2+(ττcr)2γc≤1 | %Coeff_06 |
| 7. Устойчивость сжатой стенки в пл. XY, п. 8.5.18 Mz[Ryγchef2t(rαf+α)]≤1 или λwkw≤1 или (σσcr+σlocσcr.loc)2+(ττcr)2γc≤1 | %Coeff_07 |