Отчет по проверкам сварных швов соединения сварного тавра с листом по СП.16.13330.2017

Обозначения:

Q = %WQ Н - поперечная сила;

T2=QS2I = %WQ*%WSINT/%WI = %WTINT Н/мм - погонное усилие сдвига вдоль оси балки в шве соединения стенки с нижней полкой, вызываемое поперечной силой Q;

S2 =%WSINT мм3 - статический момент брутто нижнего пояса балки относительно центральной оси;

I = %WI мм4 - момент инерции сечения;

V = %VDOWN Н/мм- погонная вертикальная нагрузка, приложенная к нижнему поясу;

R=T22+V2 =%WRTV Н - результирующее погонное усилие сдвига , воспринимаемое сварным швом в соединении стенки с нижним поясом;

Шов двусторонний (n=2), с катетом kf=%KF мм;

βf=%BETAF, βz=%BETAZ;

Rwf=%RWF МПа, Rwz=%RWZ МПа;

- Проверка по металлу шва стенки в соединении с листом от результирующего погонного усилия, п. 7.1.6., ф. (193).

R(nβfkfRwfγc)=%WRTV/(%WN*%BETAF*%KF*%RWF*%GAMMA_C)=%WCHECK_01

- Проверка по металлу границы сплавления шва стенки в соединении листом от результирующего погонного усилия, п. 7.1.6., формулы (194).

R(nβzkfRwzγc)=%WRTV/(%WN*%BETAZ*%KF*%RWZ*%GAMMA_C)=%WCHECK_02

- Проверка по металлу шва листа в соединении со стенкой от результирующего погонного усилия, п. 7.1.6., ф. (193).

R(nβfkfRwfγc)=%WRTV/(%WN*%BETAF*%KF*%RWF*%GAMMA_C)=%WCHECK_03

- Проверка по металлу границы сплавления шва листа в соединении со стенкой от результирующего погонного усилия, п. 7.1.6., формулы (194).

R(nβzkfRwzγc)=%WRTV/(%WN*%BETAZ*%KF*%RWZ*%GAMMA_C)=%WCHECK_04

- Проверка по максимальному катету шва стенки в соединении с листом, п. 4.1.7а.

kf(1.2⋅tw)=%KF/(1.2*%T_W)= %WCHECK_05

- Проверка по максимальному катету шва листа в соединении со стенкой, п. 4.1.7а.

kf(1.2⋅tp)=%KF/(1.2*%T_P)= %WCHECK_06

- Проверка по минимальному катету шва стенки в соединении с листом, п. 4.1.7а, табл. 38

kufwkf=%KUFFW/%KF= %WCHECK_07

- Проверка по минимальному катету шва листа в соединении со стенкой, п. 4.1.7а, табл. 38

kufpkf=%KUFFP/%KF= %WCHECK_08