Табл. %NUM_TABL_CB. Коэффициенты использования сжато-изгибаемых элементов по СП.16.13330.2017

| Вид проверки | Коэффициент использования |
| --- | --- |
| 1. Прочность по нормальным напряжениям, п. 9.1.1 ф.(105) или (106) NAnRyγcn+MycyWyn.minRyγc+MzczWzn.minRyγc≤1 или NAnRyγc±MyyIynRyγc±MzxIznRyγc≤1 | %Coeff_01 |
| 2. Прочность стенки при действии поперечной силы в пл. XZ, п. 8.2.1, ф. (42) QzSzIz⋅twRsγc≤1 | %Coeff_02 |
| 3. Прочность стенки по эквивалентным напряжениям, п. 8.2.1 ф. (44) 0.87Rywγcσx2−σxσy+σy2+3τxy2≤1 | %Coeff_03 |
| 4. Прочность растянутого волокна сечения, п. 9.1.3 ф. (107) γuRuγcNAn−Myδ⋅Wtn≤1 | %Coeff_04 |
| 5. Устойчивость в плоскости стенки (XZ), п. 9.2.1 ф. (109) NϕeARyγc≤1 | %Coeff_05 |
| 6. Устойчивость в плоскости поясов (YZ) при изгибе в плоскости стенки, п. 9.2.4 ф. (111) NcϕyARyγc≤1 | %Coeff_06 |
| 7. Устойчивость при изгибе в двух плоскостях п. 9.2.9, ф. (116) NϕexyARyγc≤1 | %Coeff_07 |
| 8. Необходимость укрепления стенки поперечными ребрами, п. 7.3.3 λw2.3≤1 | %Coeff_08 |
| 9. Шаг поперечных ребер жесткости, п. 7.3.3 a3⋅hef≤1 | %Coeff_09 |
| 10. Устойчивость стенки при c⋅ϕy>ϕe, п. 9.4 λwk⋅λuw≤1 | %Coeff_10 |
| 11. Устойчивость стенки при c⋅ϕy≤ϕe , п. 9.4 λwk⋅λuw≤1 | %Coeff_11 |
| 12. Устойчивость пояса, п. 9.4.7 λfλuf≤1 | %Coeff_12 |
| 13. Предельная гибкость в плоскости поясов (XY), табл. 32 λxk⋅λu≤1 | %Coeff_13 |
| 14. Предельная гибкость в плоскости стенки (XZ), табл. 32 λyk⋅λu≤1 | %Coeff_14 |