Табл. %NUM_TABL_B. Коэффициенты использования изгибаемых элементов по СП.16.13330.2017

| Вид проверки | Коэффициент использования |
| --- | --- |
| 1. Прочность по нормальным напряжениям, п. 9.1.1 ф. (105) с учетом п. 8.2.3 NAnRyγcn+MycyWyn.minRyγc+MzczWzn.minRyγc≤1 или NAnRyγc±MyyIynRyγc±MzxIznRyγc≤1 | %Coeff_01 |
| 2. Прочность стенки при действии поперечной силы в пл. XZ, п. 8.2.1, ф. (42) QzSzIz⋅twRsγc≤1 | %Coeff_02 |
| 3. Прочность поясов при действии поперечной силы в плоскости XY, п. 8.2.1 QySyIy⋅tfRsγc≤1 | %Coeff_03 |
| 4. Прочность стенки в опорном сечении от поперечной силы в пл. XZ, п. 8.2.3, ф. (54) QzAwRsγc≤1 | %Coeff_04 |
| 5. Прочность поясов в опорном сечении от поперечной силы в плоскости XY, п. 8.2.3, ф. (55) QyAfRsγc≤1 | %Coeff_05 |
| 6. Прочность стенки по эквивалентным напряжениям, п. 8.2.1 ф. (44) 0.87Rywγcσx2−σxσy+σy2+3τxy2≤1 | %Coeff_06 |
| 7. Прочность поясов по эквивалентным напряжениям, п. 8.2.1 ф. (44) 0.87Ryγcσx2−σxσy+σy2+3τxy2≤1 | %Coeff_07 |
| 8. Устойчивость по изгибно-крутильной форме, п. 8.4.1 MyϕbWcyRyγc+MzWzRyγc≤1 | %Coeff_08 |
| 9. Устойчивость, п. 8.4.1, 8.4.4, 8.4.6 λbδλub≤1 | %Coeff_09 |
| 10. Проверка условной гибкости стенки, п. 8.5.3. λw≤6Ryσ | %Coeff_10 |
| 11. Проверка устойчивости стенки, п. 8.5.3, 8.5.6, 8.5.7. M[Ryγchef2t⋅(rαf+α)]≤1 или λwkw≤1 или (σσcr+σlocσcr.loc)2+(ττcr)2γc≤1 | %Coeff_11 |
| 12. Необходимость укрепления стенки поперечными ребрами жесткости п. 8.5.9. λw3.2≤1, если N<0 λw2.3≤1 | %Coeff_12 |
| 13. Прочность по нормальным напряжениям в т. 1 и 3, ф. М.21 MyWy+Qza4Wmin≤Ryγc | %Coeff_13 |
| 14. Прочность по нормальным напряжениям в т. 2 и 4, ф. М.20 MyWy+Qza4Wmin≤Ruγcγu | %Coeff_14 |
| 15. Прочность по касательным напряжениям, ф. М.22 Qzstahef≤Rsγc | %Coeff_15 |
| 16. Местная устойчивость сжатого пояса, п. 8.5.18, 8.5.18. λfλuf≤1 | %Coeff_16 |
| 17. Предельная гибкость верхнего пояса, п. 9.4. λbfk⋅λubf≤1 | %Coeff_17 |
| 18. Предельная гибкость нижнего пояса, п. 9.4. λbfk⋅λubf≤1 | %Coeff_18 |
| 19. Предельный прогиб, табл. Д.1 СП 20.13330 | %Coeff_19 |