Табл. %NUM_TABL_CB. Коэффициенты использования сжато-изгибаемых элементов по СП.16.13330.2017

| Вид проверки | Коэффициент использования |
| --- | --- |
| 1. Прочность по нормальным напряжениям, п. 9.1.1 ф.(105) или (106) NAnRyγcn+MycyWyn.minRyγc+MzczWzn.minRyγc≤1 или NAnRyγc±MyyIynRyγc±MzxIznRyγc≤1 | %Coeff_01 |
| 2. Прочность стенки при действии поперечной силы в пл. XZ, п. 8.2.1, ф. (42) QySIy⋅tRsγc≤1 | %Coeff_02 |
| 3. Прочность стенки при действии поперечной силы в пл. XY, п. 8.2.1, ф. (42) QxSIx⋅tRsγc≤1 | %Coeff_03 |
| 4. Прочность стенки по эквивалентным напряжениям, п. 8.2.1 ф. (44) 0.87Ryγcσx2−σxσy+σy2+3τxy2≤1 | %Coeff_04 |
| 5. Прочность растянутой стенки, п. 9.1.3 ф. (107) γuRuγcNAn−Mδ⋅Wtn≤1 | %Coeff_05 |
| 6. Устойчивость при действии момента в пл. XZ п. 9.2.10 ф.(120) N(ϕeyARyγc)+My(cyδyWy,minγc)≤1 | %Coeff_06 |
| 7. Устойчивость при действии момента в пл. XY п. 9.2.10 ф.(121) N(ϕexARyγc)+Mz(czδzWz,minγc)≤1 | %Coeff_07 |
| 8. Устойчивость стенки в пл. XZ п. 9.4.7 λwk⋅λuw≤1 | %Coeff_08 |
| 9. Устойчивость стенки в пл. XY п. 9.4.7 λfk⋅λuf≤1 | %Coeff_09 |
| 10. Предельная гибкость в плоскости XZ в, табл. 32 λxk⋅λu≤1 | %Coeff_10 |
| 11. Предельная гибкость в плоскости XY, табл. 32 λyk⋅λu≤1 | %Coeff_11 |