- Оглавление

Оглавление	2

1. Расчет пролетного строения автодорожного моста	3

1.1. Методика расчета, расчетная схема	4

1.2. Нагрузки и воздействия	6

1.3. Эпюры внутренних усилий в элементах пролетного строения	6

1.4. Деформации пролетного строения	8

1.5. Результаты расчета сечений	9

1.6. Выводы	9

Список литературы	10

Расчет пролетного строения автодорожного моста

Пролетное строение моста металлическое, однопролетное, балочного типа, длиной 12м. Основные элементы пролетного строения запроектированы из стальных прокатных двутавров по ГОСТ Р 57837-2017, связи выполняются из равнополочных уголков по ГОСТ 8509-93, поперечные балки из швеллера по ГОСТ 8240-97. Мостовое полотно деревянное: настил из досок толщиной 50мм, рабочий настил из бруса толщиной 100мм по поперечинам из двухкантного бруса толщиной 200мм.

Пространственная жесткость конструкции обеспечивается поперечными балками и системой связей.

- Поперечное сечение пролетного строения

- План металлоконструкций пролетного строения

Методика расчета, расчетная схема

Расчет пролетного строения выполнен в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;

- СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы»;

Усилия и перемещения конструкций получены методом конечных элементов (МКЭ). Для моделирования конструкций использовались конечные элементы типа пространственный стержень с соответствующей осевой, изгибной и крутильной жесткостью. Параметры элементов конструкций приведены в таблице 1.1. Расчетные схемы конструкций пролетного строения приведены на рисунках 1.2, 1.3.

Таблица 1.1

| Наименование | № профиля | Марка стали | Ryn, МПа | Ry, МПа | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главная балка | I70Б3 | 345-14ХГНДЦ | 345 | 295 | 1,0 |
| Поперечная балка | [24П | 345-14ХГНДЦ | 345 | 295 | 1,0 |
| Связь | ∟80х8 | 345-14ХГНДЦ | 345 | 295 | 1,0 |

- Расчетная схема пролетного строения

- Расчетная схема пролетного строения (пространственный вид пролетного строения с отображением сечений конечных элементов)

Нагрузки и воздействия

На конструкцию пролетного строения действуют следующие воздействия:

- Постоянные нагрузи от собственного веса конструкций;

- Временная вертикальная нагрузка АК и НК (класс нагрузки К=14).

Постоянные нагрузки от собственного веса конструкций определены по проектным объемам и справочным значениям удельных весов строительных материалов. Постоянные нагрузки приведены в таблице 1.1. Объемный вес деревянных элементов принят 0,9т/м3.

Таблица 1.1

| Нагрузка | Нормативное значение, т | γf |
| --- | --- | --- |
| Вес металла пролетного строения | 9,669 | 1,1 |
| Вес деревянного мостового полотна | 16,08 | 1,5 |

Эпюры внутренних усилий в элементах пролетного строения

- Огибающая эпюра My от расчетных нагрузок в главных балках, тм

- Огибающая эпюра Qz от расчетных нагрузок в главных балках, т

- Огибающая эпюра N от расчетных нагрузок в поперечных балках, т

- Огибающая эпюра My от расчетных нагрузок в поперечных балках, тм

- Огибающая эпюра Qz от расчетных нагрузок в поперечных балках, т

- Огибающая эпюра N от расчетных нагрузок в связях, т

- Огибающая эпюра My от расчетных нагрузок в связях, тм

Деформации пролетного строения

Упругие деформации пролетного строения от временной вертикальной нагрузки показаны на рисунке 1.11.

- Вертикальные упругие деформации пролетного строения от нормативной временной нагрузки, мм (Δmax=14,8мм≤11600/400=29,0мм)

Результаты расчета сечений

Результаты расчета сечений элементов пролетного строения сведены в таблицу 1.2. В таблице 1.3 указаны коэффициенты использования сечений. Использовать данные коэффициенты для определения предельной нагрузки на пролетное строение недопустимо. Коэффициенты использования сечений несут индикативный характер выполнения совокупных требований СП35.13330.2011.

Таблица 1.2

| Элемент | Профиль | Прочность |  | Устойчивость |  | Гибкость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | σ, МПа | mRy, МПа | σ, МПа | ϕmRy, МПа | λ | λu |
| Главная балка | I70Б3 | 181,5 | 295,0 | 171,2 | 250,2 | – | – |
| Поперечная балка | [24П | 192,9 | 295,0 | 128,1 | 272,5 | – | – |
| Связь | ∟80х8 | 47,6 | 295,0 | 47,6 | 81,4 | 106,4 | 150 |
| Опорная стойка* | – | – | – | 61,6 | 70,2 | – | – |

Примечание:

* – крестообразное сечение опорной стойки состоит из участка стенки в зоне опирания на опорную часть и двух уголков, являющихся вертикальными ребрами в зоне опирания. Проверка устойчивости опорной стойки выполнена по п.8.39, 8.55.

Таблица 1.3

| Элемент | Профиль | Кисп, % |
| --- | --- | --- |
| Главная балка | I70Б3 | 68,4 |
| Поперечная балка | [24П | 78,8 |
| Связь | ∟80х8 | 58,4 |

Выводы

По результатам расчета пролетного строения определены основные параметры сечений конструктивных элементов (главной балки, поперечной балки, связи). Полученные характеристики сечений приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| Наименование | № профиля | Марка стали | Ryn, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главная балка | I70Б3 | 345-14ХГНДЦ | 345 |
| Поперечная балка | [24П | 345-14ХГНДЦ | 345 |
| Связь | ∟80х8 | 345-14ХГНДЦ | 345 |

Прочность, устойчивость, жесткость элементов пролетного строения соответствует требованиям СП35.13330.2011.

- Список литературы

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;

- СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы».